| رله های حفاظتی رله حرارتی ( بی متال ) دستگاههای الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد . یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی ، استفاده از رله حرارتی است . رله حرارتی ، موتور را در مقابل اضافه بار حفاظت می نماید . ساختمان این نوع رله از دو فلز که دارای ضریب انبساط طولی مختلف هستند تشکیل شده است . چون در اثر گرما تغییر طول این دو فلز متفاوت است ، لذا باعث می گردد که یک کنتاکت به طور معمول بسته ، باز گردد . گرمای مورد نظر در یک سیستم الکتریکی بر اثر عبور جریان بیش از حد مجاز بوجود می آید . رله های حرارتی قابل تنظیم بوده و در مقابل اضافه بار از 1.05 تا 10 برابر جریان نامی ، موتور را قطع می کند. رله حرارتی ( بی متال ) رله مغناطیسی تعریف رله : رله ها وسایلی هستند که د رمدارهای الکتریکی قرار می گیرند . آنها خطاها را حس کرده و باعث قطع مدار می گردند . رله مغناطیسی برای کنترل جریان اتصال کوتاه به کار می رود . اصول کار آن بر اساس پدیده الکترومغناطیس می باشد . این رله از یک هسته مغناطیسی که اطراف آن چندین دور سیم پیچیده شده است ، تشکیل می شود . عبور جریان اتصال کوتاه باعث مغناطیس شدن و جذب اهرم قطع می شود . بدیهی است که در جریان نامی دستگاه ، نیروی کشش مغناطیس برای جذب اهرم کافی نیست و رله مغناطیسی عمل نمی نماید. رله های مغناطیسی معمولاً ، به همراه رله های حرارتی در کلیدهای اتوماتیک ( محافظ ) مورد استفاده قرار می گیرند . رله مغناطیسی __________________ ... UNDER CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milad |  |  |  |  |  |
| مشاهده اطلاعات عمومی |  |  |  |  |  |
| ارسال پیام خصوصی به این کاربر |  |  |  |  |  |
| بازدید وب سایت این کاربر |  |  |  |  |  |
| milad جستجوی دیگر ارسالهای |  |  |  |  |  |
| 2 کاربر زیر از milad بخاطر ارسال مفید قدردانی نموده اند: | RM (یکشنبه ۲۰ اسفند ۸۵), Sergeant (شنبه ۲۶ اسفند ۸۵) |  |  |  |  |
| شنبه ۱۹ اسفند ۸۵, ۱۵:۳۱ | #2 |  |  |  |  |
| milad مدیر سایت تاریخ عضویت: ۱۱-۱۰ موقعیت: مشهد ارسالها: 973 تشکر: 1,541 345 تشکر در 206 ارسال | و این هم یک کلید حرارتی مغناطیسی __________________ ... UNDER CONSTRUCTION |  |  |  |  |
| milad |  |  |  |  |  |
| مشاهده اطلاعات عمومی |  |  |  |  |  |
| ارسال پیام خصوصی به این کاربر |  |  |  |  |  |
| بازدید وب سایت این کاربر |  |  |  |  |  |
| milad جستجوی دیگر ارسالهای |  |  |  |  |  |
| 2 کاربر زیر از milad بخاطر ارسال مفید قدردانی نموده اند: |  | RM (یکشنبه ۲۰ اسفند ۸۵), Sergeant (شنبه ۲۶ اسفند ۸۵) |  |  |  |

| شنبه ۲۶ اسفند ۸۵, ۰۹:۱۴ |  | #3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rezaee.gh همکار بخش برق و الکترونیک تاریخ عضویت: ۱۱-۱۰ موقعیت: مشهد ارسالها: 487 تشکر: 70 165 تشکر در 121 ارسال |  | کنترل فاز مدل Asn این دستگاه وقوع حالات زیر در شبکه سه فاز را نمایش می دهد: قطع فاز کاهش ولتاژ شبکه جابجایی فازها عدم تقارن ولتاژ در صورتیکه شبکه درحالت نرمال باشد، رله خروجی وصل است ولی با پدید آمدن هر یک از خطاهای فوق رله سریعا قطع می شود و سیگنال مربوطه روشن می گردد. پس از برطرف شدن خطا زمانسنجی آغاز شده و پس از زمان تنظیم شده رله وصل می شود. مناسب برای حفاظت موتور ها تا 100 کیلو وات تاخیر در وصل 0.5 تا 30 ثانیه عدم تقارن ولتاژ 5% تا 15% تشخیص افت ولتاژ تا 25% آخرین ویرایش توسط rezaee.gh در تاریخ جمعه ۲۴ فروردین ۸۶ انجام شده است. |  |  |  |
| rezaee.gh |  |  |  |  |  |
| مشاهده اطلاعات عمومی |  |  |  |  |  |
| ارسال پیام خصوصی به این کاربر |  |  |  |  |  |
| rezaee.gh جستجوی دیگر ارسالهای |  |  |  |  |  |
| کاربران زیر از rezaee.gh بخاطر ارسال مفید قدردانی نموده اند: |  | Sergeant (شنبه ۲۶ اسفند ۸۵) |  |  |  |
| شنبه ۲۶ اسفند ۸۵, ۰۹:۱۶ |  | #4 |  |  |  |
| rezaee.gh همکار بخش برق و الکترونیک تاریخ عضویت: ۱۱-۱۰ موقعیت: مشهد ارسالها: 487 تشکر: 70 165 تشکر در 121 ارسال |  | کنترل فاز بدون نول مدل Tpm مخصوص شبکه سه فاز سه سیمه: تشخیص تغییر توالی فاز تشخیص فطع یک فاز حساسیت در برابر عدم تقارن ولتاژ سه فاز تشخیص کاهش ولتاژ شبکه تشخیط افزایش ولتاژ شبکه قابلیت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا دارای سیگنال های نمایشگر تغذیه ورودی، حالت عادی(رله خروجی)، توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ سه فاز، افت ولتاژ افزایش ولتاژ آخرین ویرایش توسط rezaee.gh در تاریخ جمعه ۲۴ فروردین ۸۶ انجام شده است. |  |  |  |
| rezaee.gh |  |  |  |  |  |
| مشاهده اطلاعات عمومی |  |  |  |  |  |
| ارسال پیام خصوصی به این کاربر |  |  |  |  |  |
| rezaee.gh جستجوی دیگر ارسالهای |  |  |  |  |  |
| شنبه ۲۶ اسفند ۸۵, ۰۹:۱۸ |  | #5 |  |  |  |
| rezaee.gh همکار بخش برق و الکترونیک تاریخ عضویت: ۱۱-۱۰ موقعیت: مشهد ارسالها: 487 تشکر: 70 165 تشکر در 121 ارسال |  | سوپر کنترل فاز مدل Spr این دستگاه علاوه بر نمایش قطع فاز کاهش ولتاژ شبکه جابجایی فازها عدم تقارن ولتاژ در شبکه سه فاز دو قابلیت ویژه دیگر را نیز داراست : نمایش قطع فاز در سمت شبکه نمایش قطع فاز در کنتاکتور فدرت در صورتیکه شبکه در حالت نرمال باشد ، رله خروجی وصل می شود و کنتاکتور قدرت وصل می گردد، اگر یکی از فاز ها به خروجی کنتاکتور یا سر موتور منتقل نشود ، رله فرمان قطع می دهد . همچنین اگر هر یک از خطاهای چهارگانه فوق پدید آید رله قطع می شود . تاخیر در قطع 5/0 ثانیه تاخیر در وصل 5/0 تا 30 ثانیه عدم تقارن ولتاژ 5% تا 15% آخرین ویرایش توسط rezaee.gh در تاریخ جمعه ۲۴ فروردین ۸۶ انجام شده است. |  |  |  |
| rezaee.gh |  |  |  |  |  |
| مشاهده اطلاعات عمومی |  |  |  |  |  |
| ارسال پیام خصوصی به این کاربر |  |  |  |  |  |
| rezaee.gh جستجوی دیگر ارسالهای |  |  |  |  |  |
| کاربران زیر از rezaee.gh بخاطر ارسال مفید قدردانی نموده اند: | pat sistem (شنبه ۱۵ اردیبهشت ۸۶) |  |  |  |  |

| شنبه ۲۶ اسفند ۸۵, ۰۹:۱۹ |  | #6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rezaee.gh همکار بخش برق و الکترونیک تاریخ عضویت: ۱۱-۱۰ موقعیت: مشهد ارسالها: 487 تشکر: 70 165 تشکر در 121 ارسال |  | کنترل ولتاژ تکفاز ـ مدل Svr حفاظت در برابر افزایش ولتاژ شبکه حفاظت در برابر کاهش ولتاژ شبکه دارای تاخیر در وصل قابل تنظیم ار 1 تا 3 دقیقه محدوده ولتاژ 170 تا 248 ولت متناوب ولتاژ تغذیه 160 تا 250 ولت متناوب این دستگاه جهت حفاظت مصرف کننده های تکفاز (مانند بوبین کنتاکتور) در باربر تغییرات ولتاژ و قطع و وصل شدنهای متوالی سبکه بکار می رود . پس از اعمال ولتاژ ورودی ، در صورتیکه ولتاژ عادی باشد زمانسنجی آغاز شده و پس از اتمام زمان تنظیم شده رله داخلی وصل می گردد در صورت افازیش یا کاهش ولتاژ شبکه ، رله بلافاصله قطع می شود و پس از برطرف شدن خطا ، مجددا زمانسنجی آغاز شده و رله وصل می گردد. آخرین ویرایش توسط rezaee.gh در تاریخ جمعه ۲۴ فروردین ۸۶ انجام شده است. |  |  |  |
| rezaee.gh |  |  |  |  |  |
| مشاهده اطلاعات عمومی |  |  |  |  |  |
| ارسال پیام خصوصی به این کاربر |  |  |  |  |  |
| rezaee.gh جستجوی دیگر ارسالهای |  |  |  |  |  |
| شنبه ۲۶ اسفند ۸۵, ۰۹:۲۰ |  | #7 |  |  |  |
| rezaee.gh همکار بخش برق و الکترونیک تاریخ عضویت: ۱۱-۱۰ موقعیت: مشهد ارسالها: 487 تشکر: 70 165 تشکر در 121 ارسال |  | رله کنترل بار ـ مدل Olr جایگزین بی متال ـ قابلیت تحمل جریان راه اندازی با زمان قابل تنظیم ـ رنجهای متنوع جریانی ـ قابلیت تنظیم جریان مجاز ـ قابلیت تنظیم زمان تاخیر در قطع برای اضافه جریان ـ محافظت در برابر جریانهای لحظه ای بیش از دو برابر مقدار تنظیمی ـ دارای عملکرد قفل شونده و اتوماتیک ـ قابلیت تنظیم زمان تاخیر راه اندازی 5/1 تا 30 ثاینه این دستگاه بمنظور کنترل جریان سه فاز (خصوصا موتورهای سه فاز) استفاده می شود. به هنگام راه اندازی و وصل تغذیه دستگاه طی مدتی که قابل تنظیم است ، اضافه جریان (جریان راه اندازی) تشخیص داده نمی شود، پس از این مدت، در صورت افزایش جریان از حد تنظیم شده زمانسنجی آغاز شده و پس از پایان مدت انتخاب شده رله خروجی قطع می کند . در صورتیکه جریان بیش از دو برابر این حد افزایش یابد رله سریعا قطع می گردد. این رله در وضعیت قفل شونده (با Reset) و اتوماتیک قابل استفاده است . در حالت اتوماتیک پس از قطع کردن رله اگر جریان کاهش یابد مجددا رله وصل می شود . در حالت قفل شونده پس از کاهش جریان باید شستی RESET فشرده شود تا رله مجددا وصل گردد. آخرین ویرایش توسط rezaee.gh در تاریخ جمعه ۲۴ فروردین ۸۶ انجام شده است. |  |  |  |
| rezaee.gh |  |  |  |  |  |
| مشاهده اطلاعات عمومی |  |  |  |  |  |
| ارسال پیام خصوصی به این کاربر |  |  |  |  |  |
| rezaee.gh جستجوی دیگر ارسالهای |  |  |  |  |  |
| کاربران زیر از rezaee.gh بخاطر ارسال مفید قدردانی نموده اند: | Sergeant (شنبه ۲۶ اسفند ۸۵) |  |  |  |  |

| شنبه ۲۶ اسفند ۸۵, ۰۹:۲۲ | #8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rezaee.gh همکار بخش برق و الکترونیک تاریخ عضویت: ۱۱-۱۰ موقعیت: مشهد ارسالها: 487 تشکر: 70 165 تشکر در 121 ارسال | رله کنترل بار ـ مدل Olm جایگزین بی متال مدار الکترونیکی با عمر بسیار زیاد دقیق و مطمئن در تمامی شرایط عدم وابستگی به دمای محیط بدون استهلاک مکانیکی دارای رنجهای متنوع جریانی : 1 تا 5 ، 4 تا 10، 6 تا 15، 12 تا 30، 24 تا 60، و 5 تا 50 آمپر قابلیت زمان تاخیر در قطع توسط دسته DELAY قابلیت تنظیم جریان توسط دسته AMPERS داری دو حالت عملکرد قفل شونده و اتوماتیک داری دو سیگنال نمایشگر (حالت خطا ، وصل خروجی) آخرین ویرایش توسط rezaee.gh در تاریخ جمعه ۲۴ فروردین ۸۶ انجام شده است. |  |  |  |
| rezaee.gh |  |  |  |  |
| مشاهده اطلاعات عمومی |  |  |  |  |
| ارسال پیام خصوصی به این کاربر |  |  |  |  |
| rezaee.gh جستجوی دیگر ارسالهای |  |  |  |  |
| کاربران زیر از rezaee.gh بخاطر ارسال مفید قدردانی نموده اند: | Sergeant (شنبه ۲۶ اسفند ۸۵) |  |  |  |
| شنبه ۲۶ اسفند ۸۵, ۰۹:۲۵ | #9 |  |  |  |
| rezaee.gh همکار بخش برق و الکترونیک تاریخ عضویت: ۱۱-۱۰ موقعیت: مشهد ارسالها: 487 تشکر: 70 165 تشکر در 121 ارسال | فلوتر مدل Lmr کنترل پمپها حفاظت پمپهای شناور در برابر کارکردن خشک (بدون آب) جلوگیری از سر ریز شدن مخازن تشخیص قابلیت هدایت مایعات طول مجاز کابل الکترود : 1 کیلومتر حداکثر ولتاژ الکترود : 20 ولت متناوب حداکثر جریان الکترود : 5/1 میلی آمپر حساسیت قابل تنظیم از 1 تا 10 کیلو اهم این دستگاه بمنظور کنترل سطح مایعات هادی جریان برق در دو سطح بالا و پایین در مخازن و چاههای آب بکار می رود با استفاده از دو الکترود سطوح بالا و پایین را تعیین نمود. همچنین با توجه به ناخالصی مایع، حساسیت دستگاه توسط دسته SENSITIVITY قابل تنظیم است. آخرین ویرایش توسط rezaee.gh در تاریخ جمعه ۲۴ فروردین ۸۶ انجام شده است. |  |  |  |
| rezaee.gh |  |  |  |  |
| مشاهده اطلاعات عمومی |  |  |  |  |
| ارسال پیام خصوصی به این کاربر |  |  |  |  |
| rezaee.gh جستجوی دیگر ارسالهای |  |  |  |  |
| شنبه ۲۶ اسفند ۸۵, ۰۹:۲۶ | #10 |  |  |  |
| rezaee.gh همکار بخش برق و الکترونیک تاریخ عضویت: ۱۱-۱۰ موقعیت: مشهد ارسالها: 487 تشکر: 70 165 تشکر در 121 ارسال | محافظ الکترونیکی مدل Hvr محافظ مصرف کننده های خانگی از قبیل یخچال، فریز، تلویزیون و کامپیوتر حفاظت در برابر کاهش ولتاژ شبکه (کمتر از 170 ولت) حفاظت در برابر افزایش ولتاژ شبکه (بیشتر از 248 ولت) دارای تایمر ضربه گیر (3 دقیقه) دارای چهار سیگنال نمایشگر (ورودی، خطا، تاخیر، خروجی) دارای دو خروجی مجزا برای دوشاخه های ضخیم و نازک |  |  |  |