# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## جمـع‌آوري شـيـر با ظرفيت 5/8 تن در روز ### تيـرماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : جمع‌آوري شير به ظرفيت 5/8 تن در روز محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 9/871 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 9/91 ميليون ريال سهم تسهيلات: 780 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 28 ماه

مقدمــه :

جمعيت جهان كه در آغاز قرن پيش حدود دو ميليارد نفر تخمين زده مي‌‌شد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بيني مي‌شود كه تا سال 2020 اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر عبور كند، يعني در طول فقط دو دهه ، جمعيتي بالغ بر كل جمعيت جهان در آغاز قرن بيستم به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد.

نياز روزافزون اين جمعيت رو به رشد به مواد غذايي ، رشدي جهشي را در صنايع غذايي تمام ملل ايجاب مي‌نمايد. شير، يكي از مهم ترين مواد خوراكي مورد استفاده بشر است. شير با دارا بودن مقدار زيادي پروتئين ، ويتامين ، كلسيم ، ساير مواد معدني و نيز حدود750 كيلوكالري انرژي در هر ليتر مي‌تواند سهم عمده اي در سلامت و سبد غذايي افراد جامعه داشته باشد.

در اين ميان ، نكته قابل تامل ، حفظ بهداشت و سلامت شير از محل توليد تا مصرف نهايي آن است به طوريكه ضمن جلوگيري از فساد شير ، از سرايت احتمالي بيماري هاي مشترك انسان و دام نيز به مصرف كننده پيشگيري شود. هدف ارائه كنندگان اين طرح  ، جمع آوري شير ، حمل به محل اصلي واحد و سردسازي آن براي حمل نهايي به كارخانه هاي پاستوريزاسيون شير مي‌باشد كه علاوه بر اينكه نقش بسزايي در حفظ سلامت شير توليدي واحدهاي دامداري دارد، داراي توجيه اقتصادي مناسبي نيز مي‌باشد و همچنين زمينه اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر را فراهم مي‌آورد. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت مي‌باشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 60 | 150 | 400 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2/1 5/0 | 5 6 10 | 400مترمربع 200مترمربع 50مترمربع | تسطيح و خاكبرداري ديواركشي خيابان كشي | 1 2 3 |
| 7/3 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه‌كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد(هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 6/9 4/2 | 500 400 400 | 150 24 6 | سالن نصب مخازن شير سردكن اداري و سرويس نگهباني | 1 2 3 |
| 87 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 20 5 | 45 20 - | 3 1 - | شير سرد كن 5/2 تني ژنراتور 10 كيلووات وسايل آزمايشگاه | 1 2 3 |
| 160 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 10 1 2 | 9 10 1 - | - 1حلقه - - | حق انشعاب برق 3فاز 25 آمپر حفر و تجهيز چاه آب كابل كشي برق سيستم سرمايش و گرمايش | 1 2 3 4 |
| 22 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 230 50 | 75 230 50 | 2 1 1 | وانت نيـــسان اسب كاميون بنز 1921 تانك استيل 5/7 تني | 1 2 3 |
| 430 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 2 1 2 | تلفـن ميز و صندلي اداري وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 4 |
| 7 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 16 15 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش | 1 2 |
| 31 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 60 7/90 160 430 22 7 31 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 7/800 | جــــمــــع |
| 40 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 7/840 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/15 6/12 6/12 6/33 2/11 4/22 | 1/1 9/0 9/0 8/0 8/0 8/0 | 1 1 1 3 1 2 | مدير طرح تكنيسين آزمايشگاه حسابدار راننده كارگر ماهر مسئول خريد شير | 1 2 3 4 5 6 |
| 2/21 | 23% سهم حـق بـيمه كارفرما |  |  |  |
| 129 | - | 9 | جـــمــــع كل |  |

ب – 2 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/1 9/0 4/6 3/4 7/0 | 2% 4% 4% 10% 10% | 7/90 22 160 430 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 1/14 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 3 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/9 6/2 6/1 3/4 7/0 | 10% 12% 10% 10% 10% | 7/90 22 160 430 7 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 3/18 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/7 2/5 3/1 | 250 650 160 | 30000 8000 8000 | كيلووات ساعت ليتر ليتر | برق بنزيـن گازوئيل |
| 14 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 129 1/14 3/18 14 1 | حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي مواد شوينده مصرفي |
| 4/176 | جــــمــــع |
| 8/8 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 2/185 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش براي يك دوره دو ماهه مطابق جدول فوق برابر 9/30 ميليون ريال مي‌باشد.

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 7/840 9/30 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 6/871 | # جمـــــع كل |

ج – درآمد طرح :

| ارزش كل(ميليون ريال) | ظرفيت(كيلوگرم) | ارزش واحد (ريال) | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| 375/465 | 3102500 | 150 | اجرت جمع‌آوري و حمل شير |
| ### 375/465 | جــــــــمـــــــــع |  |  |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 75/7 3/9 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 05/17 | جــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 375/465 | درآمد |
| 2/185 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 175/280 | سود ناويژه |
| 3/9 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 875/270 | سود عملياتي |
| 75/7 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 125/263 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 35/2سال ( تقريبا 28 ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 129 | 65 | 85/83 | 35 | 15/45 | حقوق و دستمزد |
| 14 | 20 | 8/2 | 80 | 2/11 | سوخت و انرژي |
| 1/14 | 20 | 82/2 | 80 | 28/11 | تعمير و نگهداري |
| 3/18 | 100 | 3/18 | - | 0 | استـهلاك |
| 3/9 | - | 0 | 100 | 3/9 | توزيع و فروش |
| 75/7 | 100 | 75/7 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 8/8 | 15 | 32/1 | 85 | 48/7 | پيش بيني نشده |
| 25/201 | - | 84/116 | - | 41/84 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل67/30%مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 780 ميليون ريال شش ماه 16% 4/62 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 4/842ميليون ريال 54 ماه 16% 26/303 ميليون ريال 66/365 ميليون ريال 26/81 ميليون ريال 3/173 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 5 | سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/173 | 3/173 | 3/173 | 3/173 | 65/86 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 26/81 | 26/81 | 26/81 | 26/81 | 63/40 | كارمزد تسهيلات |
| 56/254 | 56/254 | 56/254 | 56/254 | 28/127 | جمــع |