برنامه ریزی تعمیرات اساسی :

فعاليتهاي بازسازي به منظور احياء مجدد تجهيزات مستهلك شده كه عمر عملياتي آنها به پايان رسيده است انجام مي‏گيرد. بطور معمول، براي تجهيزات، يك عمر مفيد و يا پريود بازسازي (مثلاً بصورت سال) تعريف مي‏شود كه با فرض اينكه تجهيزات مورد نظر بدون پيش آمدن مشكلي و بصورت استاندارد مورد بهره‏برداري قرار گيرند (و يا اينكه بنا به دلايلي مدتهاي طولاني بصورت دپو در انبار باقي نمانده باشد) بايستي در پايان طول عمر مفيدشان بازسازي گردند. با اين تعريف و مفهوم، بازسازي نيز مي‏تواند يك فعاليت قابل پيش‏بيني باشد. لكن هميشه اينطور نبوده بلكه ممكن است بنا به دلايل مختلفي لازم شود كه تجهيزات زودتر يا ديرتر از پريود تعريف شده براي آنها، بازسازي شوند. در اين موارد ممكن است اپراتورها يا بازرسين، نياز به بازسازي پيش از موعد را اعلام نمايند و يا سيستم تعمير و نگهداري، پس از فرارسيدن زمان بازسازي و انجام بازرسي، امكان تأخير و تعويق زمان بازسازي را مجاز بداند.

تعميرات اساسي يا بازسازي، قبل از رسيدن دستگاه به يك حالت معين از شكست يا خرابي انجام مي‏گيرد. اگر روند و برنامه استفاده از دستگاه در طول دوران بكارگيري براي سازمان مشخص باشد مي‏توان ادعا كرد كه بازسازي يا تعميرات اساسي، يك فعاليت قابل پيش‏بيني است و نقش پيشگيري از شكست دستگاه را ايفاء مي‏كند.

در طول پريود تعميرات اساسي يا بازسازي، تعميرات جزئي روي دستگاه انجام مي‏گيرد كه اين تعميرات جزئي حسب مورد بصورت تعميرات پيشگيري و يا بعد از خرابي‏هاي جزئي دستگاه صورت مي‏گيرد.

شكل زير نتايج معمول از انجام تعميرات جزئي، اساسي تا رسيدن به موعد جايگزيني را نشان مي‏دهد؛

تعدادي از مشكلاتي كه در اجراي سنتي تعميرات اساسي در گذشته وجود داشت به شرح ذيل مي باشد :

-     در دوره در سرويس بودن تجهيزات هیچگونه سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه وجود نداشت و تجهیزات اغلب پس از خرابی و از کار افتادگی تحت تعمیر قرار می گرفتند.تفکر حاکم بر واحد نت و برنامه ریزان نیز سازماندهی امور بعد از خرابی بود.

-     چنین تفکری وجود داشت که تعمیرات اساسی ، یعنی پیاده سازی و تعمیر کلیه تجهیزات و ماشین آلات کارخانه.در اصل تعمیرات اساسی به یک پروژه پیاده سازی و نصب و راه اندازی مجدد کارخانه بدل شده بود.

-     تنظيم شدن برنامه ریزی بر اساس گروه های کاری باعث مشكلاتي در موارد مشترک، شده بود.( برای مثال در برنامه گروه برق به تعمیر الکتروموتوری اشاره شده بود که پیش نیاز آن دمونتاژ آن توسط گروه مکانیک بود، درحالی که گروه مکانیک اعلام می کرد هنوز موعد کار بر روی الکتروموتور مذکور مطابق برنامه اش را نرسیده است.)

-         برنامه بسیار تئوری بود و آنچه در عمل رخ می داد بسیار متفاوت از برنامه بود.گرافها و گزارشها به مرور صوری و غیر واقعی شدند.

-     به دلیل حجم بالای فعالیتهای تعمیراتی، کیفیت کار گروه های اجرایی پایین آمده بود و زمان به اندازه کافی برای انجام با دقت امور، وجود نداشت.

-     به دلیل عدم انطباق فعالیتهايی که انجام می شد با آنچه در برنامه صوري بود به مرور و در عمل گروه های کاری بدون توجه به برنامه ، گسیخته و خارج از کنترل فعالیتهایشان را انجام می دادند.

مقدمات و مراحل كلي براي برنامه ریزی و کنترل تعمیرات اساسی :

در ابتدای امر بهتر است یک نرم افزار کنترل پروژه مانند مایکروسافت پروژکت يا پریماورا جهت امر كنترل پروژه تعميرات اساسي انتخاب گردد . همخوانی کامل مایکروسافت پروژکت با سایر نرم افزارهای کاربردی مانند مجموعه مایکروسافت آفیس در کنار قابلیت های حرفه ای آن می تواند یک امتیاز باشد .

( در پروژه های کوچک با حجم کم فعالیتها و دوره ی زمانی کوتاه مدت، شما می توانید تمام امور پروژه را در محیطی مانند مایکروسافت اکسل طراحی و اجرا کنید)

-     برنامه ریزی بر اساس ماشین آلات انجام مي گردد. به این معنی که کلیه تعمیرات مورد نیاز یک دستگاه (مکانیکی – تاسیساتی – برق و ایزاردقیق) شناسایی و برنامه ریزی مي شود .

-     طی جلساتی مشترک با حضور سرپرستان واحدهای توليد ، تعمیرات و بازرسان فنی اولویت بندی و زمانبندی فعالیتهای تعمیراتی انجام مي گردد .

-         گروه های کاری شناسایی و فعالیتهای موازی و یا توالی کارها براساس گروه های اجرایی برنامه ریزی مي شود .

-         مواد و متریال مورد نیاز برآورد شده و پروسه خرید و تامین مي بايست پیش از اجرای کار پیگیری گردد .

-     برنامه نبايد درگیر جزئیات گردد . برای مثال یک فعالیت را می توان تعمیر الکتروموتور تعریف نمود و دیگر به جزییاتی نظیر دمونتاژ نمودن – انتفال به کارگاه برق و ... اشاره نکرد.

-     برای هر فعالیت تعمیر و یا سرویس ، در زمان تعمیرات اساسی دستورکار صادر مي گردد و دستورکار بايد پس از انجام به تایید بازرسی فنی و توليد به عنوان تحویل گیرنده کار برسد.

-     بر اساس ماهیت برنامه، حجم فعالیت ها و برنامه زمانبندی، در دوره زمانی مشخص درصد پیشرفت فعالیت ها مي بايست ثبت گردد و نمودارهای مقایسه ای تهیه و پروژه کنترل گردد.

برنامه ريزي تعميرات اساسي با در نظر گرفتن مراقبتهاي قبلي تجهيزات

فوايد بهره گیری از مراقبت بر اساس وضعیت در هنگام برنامه ریزی تعمیرات اساسی وجود دارد :

مراقبت وضعیت و بازرسی های ويژه پيش از آغاز تعمیرات اساسی یکی از اساسی ترین مبناهای برنامه ریزی تعمیرات اساسی می باشد. انجام بازرسی های PM در زمانهاي مشخص ، پیش از دوره تعمیرات اساسی و نیز تحلیل و آنالیز نتایج بازرسی های دوره ای نقش موثری در تعیین فعالیتهای مورد نیاز خواهد داشت.

-         از برنامه ریزی فعالیتهای تعمیر بر روی تجهیزاتی که بر اساس نتایج بازرسی ها و آنالیزها نیازی به تعمیر ندارند، جلوگیری می نماید.

-     با تشخیص نوع عیب موجود در دستگاه (مثلا خرابی بلبرینگ یا الاین نبودن شفت و ...) تشخیص نوع فعالیت تعمیر و گروه کاری انجام دهنده کار و در نتیجه برنامه ریزی فعالیت تعمیر دقیق تر و آسان تر خواهد بود.

-     به دلیل مشخص بودن تجهیزات معیوب، میزان فعالیتهای غیر ضروری کاهش یافته و در نتیجه بهره گیری  موثر تر از زمان با تمرکز بر فعالیتهای ضروری امکان پذیر می گردد.

-     با توجه به تمرکز بر فعالیتهای ضروری ، علاوه بر کاهش قابل ملاحظه هزینه های تعمیرات اساسی، تخصیص بودجه نیز موثر تر صورت خواهد گرفت. به این معنی که برای مثال تامین و تدارک قطعات و مواد ضروری به دلیل کاهش حجم کارهای غیر ضروری آسان تر می گردد.مدیریت امور پیمانکاران نیز منسجم تر صورت خواهد گرفت.

-     خسارات متداول در دوره تعمیرات اساسی خصوصا در ارتباط با تجهیزات حساس کاهش می یابد.( برای مثال باز و بسته نمودن یک کمپرسور بدون انجام هیچ گونه تعمیری جهت انجام بازرسی تجهیز خود باعث خسارت بوده و نیاز به تعویض برخی قطعات را ایجاب می کند در صورتی که با انجام بازرسی PM بدون نیاز به باز نمودن کمپرسور از معیوب بودن و یا سلامت تجهیز آگاه خواهیم شد.)

-         برنامه ریزی  فعالیتها، گروه های کاری ، برآورد مواد و متریال مورد نیاز دقیق تر صورت می گیرد.

لزوم تعريف و تعيين قسمتها و بخشهاي مختلف سازمان كه به نحوي با سيستم نت مرتبط بوده و نقشي را در فراگرد سيستم ايفاء خواهند نمود، لزوم وجود ارتباط اطلاعاتي بين اجزاء مختلف سازمان و سيستم جهت انجام فعاليتها و عمليات برنامه‏ريزي شده نگهداري و تعميرات، اعلام نيازهاي تعميراتي و پشتيباني، هماهنگي انجام امور، جاري ساختن دستورالعملها، سياستها و احكام، لزوم تعريف و ايجاد روشهاي سيستماتيك ركوردگيري (ضبط و ثبت اطلاعات) در مورد بازخور فعاليتها، گزارش چگونگي و نحوه انجام فعاليتها و عمليات نت، تعيين و ايجاد كانال ارتباطي براي بازتاب اطلاعات و... جملگي لزوم طراحي يك سيستم اطلاعاتي براي اعمال نگهداري و تعميرات سيستماتيك در سازمان را آشكار مي‏سازند بنحوي كه بدون وجود آن، سازمان همانند پيكري خواهد بود كه علائم حيات در آن وجود ندارد و اعضاء يا اجزاء ذيربط كه هر كدام جهت انجام كاري مشخص در فراگرد سيستم ايجاد گرديده‏اند توان اجراي وظايف تعريف شده را نخواهند داشت و بعبارت ديگر بدون وجود يك سيستم اطلاعاتي، سيستم نگهداري و تعميرات و اجراي آن در سازمان امكانپذير نخواهد بود.

سيستمهاي نت از جمله سيستمهاي باز و در حال تبادل هميشگي اطلاعات و مواد با محيط اطراف خود هستند و ارتباط اين سيستمها با محيط بيروني از يك طرف و از طرف ديگر ارتباطات داخلي اجزاء سيستم بايد به گونه‏اي تعيين و تبيين شود كه مشخص كننده ديدگاههاي طراحي و اجراي سيستم در سازمان مورد نظر با توجه به ويژگيها، توانائيها و قابليتهاي سازمان باشد عليهذا در سيستم مزبور با هر قابليتي كه مورد نظر باشد يك سري ارتباطات منطقي بين اجزاء تعريف و مدلي براي گردش عمليات نت ارائه شده است.

- جايگاه بازرسي فني در صنعت نفت كشور

جايگاه مهم بازرسي فني به عنوان پزشك صنعت بر متخصصان پوشيده نيست . بازرسان فني در جاي جاي صنعت براي رسيدن به جايگاه مناسبي از رعايت استانداردهاي بين‌‌المللي و همچنين نظارت بر طراحي كارخانه‌‌جات و واحدهاي مختلف صنعتي تلاش مي‌كنند . البته وظايف بازرسين فني بسيار گسترده‌تر و حساستر است و نقش واقعي آن در بطن صنعت مشخص مي‌شود.در ادامه به نكاتي اساسي راجع به اين صنعت اشاره خواهيم داشت.

صنعت نفت ايران به دليل داشتن بعضاًً تجهيزات فرسوده و يا استفاده بيش از حد ظرفيت و عمر مفيد تجهيزات موجود، نياز بيشتري را نسبت به ديگر كشورهاي پيشرفته، براي بكارگيري اين گونه افراد متخصص و همچنين روشهاي جديد, احساس مي‌كند.
در گذشته بازرسي دستگاهها و قطعات در واحدهاي صنعتي پس ازبازه ‌هاي زماني خاصي كه در استانداردها مشخص شده بود انجام مي‌گرفت ، پس از مدتي بازرسان دريافتند كه اگر سوابق گذشته قطعات را مورد بررسي قرار دهند ، ديد بهتري نسبت به بازرسي در زمان آينده خواهند داشت ;اما اين اطلاعات تنها به صورت كيفي ارائه مي‌شد . در سالهاي اخير بازرسي بر مبناي ريسك (RBT) روشي براي‌ ارائه اطلاعات بازرسي هدايت مي‌كند. در اين روش دو مورد مهم را مي‌توان عوامل تعيين كننده ريسك تجهيزات دانست. 

• Conscquences
• probability

Probability تعداد دفعاتي است كه قطعه در سال نياز به بازرسي , تعمير و يا تعويض دارد. به طور مثال اگر يك قطعه يكبار به تعمير يا تعويض داشته باشد probability آن براي 1 بار در سال است. عامل مهم ديگر consquences نيز ميزان هزينه لازم براي هر بار بازرسي و تعمير يا تعويض است كه بر اساس واحد پول بيان مي‌شود.
حاصلظرب دو عامل فوق ميزان ريسك دستگاه را مشخص مي‌كند به بيان ديگر ريسك، بيان كننده ميزان پولي است كه در هر سال براي نگهداري تجهيزات هزينه مي‌شود.
اين اطلاعات براي كليه تجهيزات يك واحد صنعتي بررسي مي‌شود و پس از آن برنامه بازرسي ريسك بر اساس آن تنظيم مي‌شود . اين برنامه شامل تعيين فواصل بازرسي, محدوده‌ي بازرسي و روش بازرسي در هر دوره است. اطلاعات مربوط به ريسك براي تعيين فواصل بازرسي استفاده مي شود. هر چه ريسك دستگاه بيشتر باشد ، نيازبه بازرسي در فواصل كوتاه‌تري دارد. محدوده‌ي بازرسي با توجه به Consequcnesمشخص مي‌شود و در آخر اطلاعات probability براي تعيين روش بازرسي مورد توجه قرار مي‌گيرد.

بازرسي RBI ميزان قابل توجهي هزينه‌هاي اضافي مربوط به بازرسي‌ها و تعميرات اساسي غير ضروري را كاهش مي‌دهد. علاوه بر اين بازرسي‌ها مكرر خود به نوعي ديگر, به ميزان زيادي ريسك دستگاه بازرسي RBI توسط يك گروه كه شامل مهندسين فرايند بازرسين فني و بازرس RBI انجام مي‌شود و سعي براين است كه هر قطعه در زمان مناسب خود بازرسي شود. هر چند اطلاعات RBI به ميزان قابل توجهي كمي است اما براي جلوگيري از اتلاف وقت اطلاعات توسط مهندسين فرايند و بازرسين فني به برنامه ريزي وارد مي شود و در نهايت برنامه ي RBI با دقت نسبتا خوبي وبا مجموعه اطلاعات كمي كيفي باعث كاهش هزينه‌ها انهدامها و ضعيتهاي بحراني مي‌شود.
نرم‌افزارهاي مختلفي توسط شركتهاي ارائه دهنده‌هاي خدمات بازرسي RBI طراحي شده كه نقش بازرس RBI را ايفا مي‌كنند. اطلاعات مربوط به فرايند و بازرسي‌هاي قبلي توسط كاربر به نرم‌افزاد داده مي‌شود. اين اطلاعات واطلاعات مربوط به استانداردهاي بازرسي توسط اين نرم‌افزار تجزيه و تحليل مي‌شود و در نهايت برنامه‌ي RBI به بازرسين ارائه مي گردد.
شركت راروتوف ايران تحت ليسانس شركت TUVNORD GROUP آلمان يكي از شركت‌هاي ارائه دهندة خدمات بازرسي‌ RB I در ايران مي‌باشد. پالايشگاه تهران و قمستي از پتروشيمي از كارهاي در دست اقدام ا ين شركت مي‌باشد.

معرفي كتاب:
اين كتاب زيربناي علمي لازم را در زمينه برنامهريزي سيستم تعمير و نگهداري به دست ميدهد و دانشجو را به تجزيه و تحليل مسائل تعمير و نگهداري قادر ميكند. مدلهاي ارائه شده بيشتر جنبه رياضي دارند ولي با دقت بيشتر مهندسان ميتوانند همين مدلها را تعميم دهند و با دخالت دادن فاكتورهاي واقعي مسائل مطرح شده را به واقعيت نزديك سازند.

خلاصه مشخصات سيستم تعمير و نگهداري ماشين آلات و تجهيزات

معرفي اطلاعات ماشين آلات ، تجهيزات و قطعات يدكي 
     - اطلاعات شناسنامه اي و فني ماشين آلات 
          · اطلاعات شناسنامه اي ماشين آلات 
          · مشخصات فني ماشين آلات براساس طبقه بندي 
          · ساير مشخصه هاي فني غير طبقه بندي شده 
      - اطلاعات شناسنامه اي و فني تجهيزات 
          · اطلاعات شناسنامه اي تجهيزات 
          · مشخصات فني تجهيزات براساس طبقه بندي 
          · ساير مشخصه هاي غير طبقه بندي شده تجهيزات 
  
    - ساختار ماشين آلات 
          · پارت ليست قطعات يدكي متشكله هر ماشين / تجهيزات

· طبقه بندي فني قطعات يدكي 
          · مشخصات فني طبقه بندي هر قطعه 
  
 برنامه ريزي ادواري تعمير و نگهداري ماشين آلات 
     - برنامه ريزي ادواري بازديدها 
          · تعريف استانداردها و نرم هاي بازديد ماشين آلات و تجهيزات 
          · صدور مكانيزه درخواستهاي بازديد براساس نرم ها با توجه به تقويم كاري 
          · ثبت عملكرد بازديدهاي دوره اي 
          · مقايسه عملكرد با برنامه هاي بازديد 
  
     - برنامه ريزي تعميرات ادواري (PM) ماشين آلات و تجهيزات 
          · تعريف استانداردها و نرم هاي تعميرات ادواري به روشهاي زير : 
               * در فواصل زماني مشخص 
               * درفواصل كنتوري معين براساس كاركرد ماشين آلات 
               * در صورتيكه مغايرت از نرم در هنگام بازيد پيش آيد 
          · معرفي قطعات و نرم مقدار مصرف ، معرفي نوع فعاليت و نرم زمان مصرفي 
          · صدور مكانيزه درخواستهاي تعميرات ادواري براساس نرم ها 
         · ثبت عملكرد تعميرات ادواري قطعات مصرف شده و فعاليتهاي انجام شده

· مقايسه فعاليتهاي انجام شده و قطعات مصرف شده با نرم ها 
          · صدور مكانيزه درخواست قطعات يدكي از انبار 
  
 ثبت عملكرد تعميرات موردي : 
     - ثبت درخواست هاي تعمير موردي 
     - ثبت قطعات و مقدار مصرفي ، ثبت نوع فعاليت و زمان مصرفي آنها هنگام تعمير 
  
 ارائه گزارشات برنامه ريزي شده 
     - برنامه كار تيم هاي تعمير و تكنسين ها (طي دوره مشخص) 
     - برنامه تعمير ماشين آلات به تفكيك كارگاه (طي دوره مشخص) 
     - قطعات لازم جهت تعميرات دوره اي (طي دوره مشخص)

رويت موجودي و اطلاعات انبارها از سيستم انبار 
 رويت ميزان توليد و مدت كاركرد ماشين آلات از سيستم توليد 
 تهيه گزارشات مديريتي و عملياتي و طراحي گزارشات جديد توسط كاربر

لزوم حرکت سازمانها بسمت مدلهای نتیجه گرا

چگونگي ارزيابي نرم افزارهاي نگهداري و تعميرات CMMS :

امروزه با پيشرفت تكنولوژي و به دنبال آن توسعه اطلاعات نياز مبرم سازمانها و صنايع به مكانيزه شدن سيستمهاي اطلاعاتي روز به روز بيشتر خواهد شد . در اين ميان جهت مكانيزه نمودن سيستمهاي اطلاعاتي ، بايستي برنامه هاي كامپيوتري ، به طور سيستماتيك طراحي ، ساخت و پياده سازي گردد . يكي از مهمترين پارامترها در تعيين تناسب و و سازگار بودن نرم افزار توليد شده در سازمان و يا تهيه شده از تامين كنندگان نرم افزار براي يك سامانه اطلاعاتي كه در اينجا سامانه نگهداري و تعميرات مد نظر مي باشد ، شناسايي نيازمندي هاي اطلاعاتي سامانه مورد نظر و انطباق آن با نرم افزارهاي موجود جهت بررسي چگونگي تامين نيازمنديهاي شناسايي شده با امكانات نرم افزار مي باشد .

در يك نگاه كلي مجموعه اطلاعاتي كه بايستي توسط نرم افزار نگهداري و تعميرات ارائه شود به دو دسته " اطلاعات اصلي يا پايه " و " اطلاعات عملياتي " تقسيم بندي مي گردند .

اطلاعات پايه در واقع ساختار يك سيستم اطلاعاتي را تشكيل داده كه بر مبناي آن اطلاعات عملياتي شكل مي گيرند . اطلاعات اصلي و پايه براي يك فرايند كاري يك بار جمع اوري گشته و طبقه بندي مي گردند ولي اطلاعات عملياتي در طول زمان جمع آوري گشته و مورد تحليل قرار مي گيرند كه بر مبناي اين اطلاعات كارشناسان نت و مسئولين خدمات فني و IT در مراكز صنعتي مي توانند نرم افزارهاي ارائه شده از شركتهاي مختلف را مورد ارزيابي و تحليل قرار دهند .

در قسمت اطلاعات اصلي و پايه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

1-      قسمت تعيين بودجه : قابليت تعريف بودجه براي هر ماه كاري .

2-     تعريف كارگاهها : قابليت تقسيم بندي كارگاهها و تشكيل ساختار تعميراتي سازمان .

3-   تعريف كدهاي مختلف : قابليت كدگذاري براي قسمتهاي مختلف اعم از رده هاي تعميراتي ، دلايل خرابي ، مراكز هزينه ، مشخصات فني تجهيزات و ...

4-     قسمت فعاليتهاي مختلف تعميراتي : قابليت تعريف فعاليتهاي مختلف EM , PM به همراه چك ليستهاي مربوطه.

5-     قسمت مستندات فني : قابليت درج مستندات فني تجهيزات .

6-    كارت فعاليتهاي تعميراتي : قابليت تعريف و درج اطلاعات كامل ( دوره هاي بازديد ، موادو قطعات ، ابزارآلات ، نيروي انساني و ... ) مربوط به تعميرات PM و EM .

7-     قسمت تجهيزات : قابليت درج كليه تجهيزات سازمان به همراه مشخصات فني موجود و تخصيص فعاليتهاي تعميراتي پيشگيرانه به آنها .

8-   ليست افراد و تامين كنندگان بيروني : قابليت تخصيص كليه پرسنل سازمان همراه با هزينه هاي نفر ساعت صرف شده در سفارشات كار اعم از فعاليتهاي سرويس و نگهداري ، فعاليتهاي تعميراتي و ... جهت آناليز هزينه و همچنين پيمانكاران بيروني با شمخصات مربوطه .

9-    قسمت كنترل موجودي : قابليت ثبت اطلاعات مصرف قطعات مربوط به سفارش كار كه شامل درخواست تعمير ، نگهداري پيشگيرانه و ... جهت تعيين قطعات يدكي پرمصرف و آناليز هزينه .

براي قسمت اطلاعات عملياتي نيز مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

1-    نگهداري پيشگيرانه (PM): قابليت ارائه و توليد فعاليتهاي سرويس و نگهداري روزانه ، هفتگي و ... به طور خودكار و سپس ثبت سوابق فعاليتها اعم از ميزان نفر ساعت ،‌ قطعات مصرف شده و تاريخ انجام فعاليتها جهت رديابي عملكرد فعاليتهاي سرويس و نگهداري همچنين زمان بندي فعاليتهاي پيشگيرانه به صورت متوازن در طول زمان و نمايش خودكار فعاليتهاي معوقه جهت برنامه ريزي .

2-    درخواست تعميرات : قابليت دريافت و ثبت درخواستهاي تعميراتي كه بصورت اضطراري صادر گرديده و برنامه ريزي و زمان بندي آنها و سپس ثبت انجام آنها به همراه نفرساعت مصرفي ، ابزارآلات ، مواد و قطعات مصرفي و ... و همچنين ثبت علل خرابي تجهيزات .

3-   ارزيابي و تحليل داده ها : نرم افزارها بايستي با اطلاعات حاصل از موارد ثبت شده و استفاده از فرمولهاي از قبل تعريف شده ، شاخصهاي عملكرد تجهيزات ( مانند متوسط زمان بين خرابيها به منظور استفاده براي تبديل نمودن فعاليتهاي EM به PM ) را محاسبه و در قالب گزارشهاي مختلف ارائه نمايد . اين شاخصها اطلاعات مفيدي در اختيار مديريت قرار داده تا با استفاده از آن بتواند تصميم گيري هايي از قبيل تعميرات اساسي (  Overhaul ) تجهيزات ، خريد ماشين آلات ،‌ تعويض قطعات و ... را در حداقل زمان و با حداكثر دقت اتخاذ نمايد .

پارامترهاي كيفي و جانبي نرم افزارها :

مطالب اين قسمت براي يك نرم افزار نت شايد لزومي نداشته باشد وليكن نرم افزارها همانند ساير سامانه ها هنگام انتخاب ، خريد و يا طراحي بايستي از نظر كيفي مورد بررسي قرار گيرند كه به تعدادي از اين پارامترها مي توان به شرح ذيل اشاره نمود :

1-      كاركرد نرم افزار بهتر است تحت شبكه باشد ( Server-Client ) كه فوايد آن عبارتند از :

-         ارسال درخواست تعميرات از دپارتمانهاي توليد به صورت Paperless به واحد برنامه ريزي نت .

-      يكپارچه سازي واحدهاي برنامه ريزي نت و تعميرات و برنامه ريزي توليد جهت هماهنگي در زمان بندي و برنامه ريزي فعاليتهاي سرويس و نگهداري .

-         يكپارچه سازي سيستم نت در كل سازمان باعث شده زمينه لازم جهت استقرار سيستم نگهداري بهره ور جامع TPM فراهم گردد .

2-    وجود لايه هاي حفاظتي جهت محدود نمودن دسترسي كاربران مختلف به اطلاعات تعميراتي سازمان از طريق عدم دسترسي مستقيم به پايگاه داده .

3-     به كارگيري پايگاه داده اي قوي جهت پردازش حجم وسيعي از داده ها در كوتاهترين زمان در زمان افزايش اطلاعات .

4-     وجود محيط كاربري ساده جهت استفاده و ورود اطلاعات توسط كاربران تعريف شده .

لازم به ذكر است به منظور استفاده مطلوب و بهره مندي كامل از استقرار سيستمهاي مكانيزه نت در سازمانها مي بايست فعاليتهايي انجام پذيرد به عبارت ديگر بايد قبل از پياده سازي سيستم مكانيزه نت اين گونه فعاليتها به صورت دستي انجام بپذيرد كه اهم آنها عبارتند از :

-      سرپرستان توليد درخواستهايشان را طبق رويه به واحد برنامه ريزي نت اعلام نموده تا فعاليتها براساس الويت بندي برنامه ريزي و جهت اجرا به واحد تعميرات ابلاغ گردد .

-         بايستي براي هر سفارش كار كه در هر روز صادر مي شود برنامه ريزي صورت پذيرد .

-         بايستي براي فعاليتهاي روزهاي آتي برنامه ريزي و زمان بندي انجام گيرد تا بتوان از كاركنان در دسترس استفاده كافي را برد .

-         مسئول نت بايستي هر روزه سفارشات كار را از نظر كيفيت و كامل بودن گزارش نوشته شده توسط پرسنل تعميرات و نگهداري بازرسي نمايد .

-      مسئولين مريوطه بايستي براي فعاليتهاي تعميراتي خاصه تعميرات اساسي(Overhaul) پيشرفت كارها را بررسي نموده و تصميماتي را جهت فعاليتهاي به تاخير افتاده اخذ نمايند .

-      در آخر هفته مسئول مربوطه مي بايست نتايج گزارشات كارهاي هفته پيش را بازنگري نموده و با استفاده از آن كارهاي هفته بعد را سازماندهي نمايد .

مديريت موفق مثل شعبده بازيست

يك روز رئيس يك شركت در رستوراني، واقع در مركز شهر ناهار مي‌خورد. وسط ناهار بود كه صداي آشناي 4 نفر را از غرفه كناري شنيد. بحث آنقدر شديد بود كه او نمي توانست استراق سمع نكند. او مي‌‌‌شنيد كه هر يك از مديران با غرور درباره قسمت خود داد سخن مي‌دادند. مهندس ارشد بخش توليد مي گفت: "بحثي نيست، بخشي كه مهمترين كمك را به موقعيت يك شركت مي كند بخش توليد است. اگر شما در شركت خود توليد خالص نداشته باشيد، پس هيچ دستاوردي نخواهيد داشت."

ناگهان مدير بخش فروش، وسط حرف او پريد و گفت: "اشتباه است! بهترين توليد دنيا بي فايده است مگر اينكه براي فروش آن، بخش فروش و بازاريابي نهايت سعي خود را بكند."

معاون سازمان كه مسئول روابط عمومي و همگاني بود، نظر ديگري داشت و مي‌گفت: "اگر شما درون و برون شركت تصوير خوبي نداشته باشيد، شكست حتمي است. هيچ كس محصول شركتي را كه مورد اطمينان نيست نمي‌خرد."

ديگر معاون رئيس كه مسئوليت روابط انساني سازمان را به عهده داشت، در واكنش به او گفت: "ما همه مي دانيم كه قدرت يك شركت بر پايه افراد آن شركت است. يك شركت با افرادي كه شخصا" داراي انگيزه قوي منفي هستند، به بن بست مي‌رسد."

هر يك از چهار مرد بلند پرواز در زمينه مودر علاقه خود بحث مي كردند. بحث ادامه يافت تا اين كه رئيس ناهار خود را تمام كرد. او هنگام بيرون رفتن از رستوران كنار غرفه آنها ايستاد و گفت: "آقايان محترم، من ناخودآگاه به صحبت هاي شما گوش كردم و از افتخاري كه هر يك از شما در قسمت خود بدست آورده ايد، لذت بردم، اما بايد بگويم كه تجربه به من نشان داده است همه شما اشتباه مي‌كنيد. هيچ بخشي از يك شركت به تنهايي مسئول موفقيت آن نيست. اگر شما به عمق مساله فكر كنيد، در مي‌يابيد كه مديريت يك شركت موفق درست مثل شعبده بازي است كه سعي مي‌كند 5 توپ را در هوا نگه دارد. چهار عدد از اين توپ ها سفيد هستند و روي يكي از آنها نوشته شده است : "توليد". روي ديگري نوشته شده است: "فروش". روي توپ ديگر نوشته شده "روابط عمومي و همگاني " و روي توپ چهارم نوشته شده : "مردم". علاوه بر اين چهار توپ سفيد ، يك توپ قرمز وجود دارد. روي اين توپ قرمز نوشته شده است: "سود". هميشه شعبده باز بايد به خاطر داشته باشد كه هر چه اتفاق بيفتد نبايد توپ قرمز را روي زمين بيندازد."

حق با او بود. يك شركت با بهترين ميزان توليد، عاليترين وجه در بين مردم، داشتن افراد بسيار متعهد و پشتيباني مالي بسيار بالا، بدون سود به زودي دچار مشكل مي‌شود. مشكلي كه به سرعت 500 شركت موفق را به يك خاطره تبديل مي كند.

- در اغلب سازمانها بعضي از مديران و بخشها، نقش خود را كليدي و يا اصل و بقيه را حاشيه مي‌پندارند و اهميت و جايگاه خود را بيش از بيش در سازمان بزرگ مي‌پندارند به گونه اي كه نقش ديگران را ناديده مي‌انگارند و از اين نكته غافلند كه سازمان آنها در حقيقت يك سيستم بهم پيوسته است و موفقيت هر عضو از اعضا وابسته به سايرين است.

چو عضوي بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار*

مي‌توان گفت كه توپ قرمز، هدف يك سيستم يا سازمان است و توپ‌هاي سفيد، وسيله رسيدن به آن هدف هستند، نه خود هدف. معمولاً جابجايي در اهداف به دليل نگرش اشتباه در مورد هدف و وسيله رخ مي‌دهد.

شش تصور نادرست درباره PM

برداشتها و تصورات نادرستي كه پرسنل كارخانجات ( از سطوح مديريت تا اپراتور ماشين آلات ) درباره سيستم PM دارند ، آقاي Levitt را برآن داشته تا به نقد و بررسي برخي از اين برداشتها بپردازد. آنچه در ادامه ميخوانيد  ترجمه متن مقاله ايشان تحت عنوان

"  Six misconceptions about PM" ميباشد:

1-      PM فقط راهيست كه سعي دارد تا تعيين كند كه چه قطعه اي در چه زماني شكسته يا فرسوده خواهد شد ، آنچنانكه شما قادر باشيد قطعه را قبل از خرابي آن و توقف اضطراري ماشين تعويض نمائيد.

PM چيزي فراتر از يك برنامه جهت تعويض قطعات قبل از وقوع خرابي ميباشد. PM روشي جامع جهت تعيين بودجه نگهداري و تعميرات ، آناليز خرابيها ، كاهش ميزان مصرف اقلام و ... ميباشد.

2-      همه سيستمهاي PM مشابه هم ميباشند. شما ميتوانيد آنرا از يك كتابچه و يا براساس مدارك يك شركت ديگر كپي نموده و به مورد اجرا درآوريد.

سيستمهاي PM ميبايست براساس نوع ماشين آلات شركت ، عمر كاركرد آنها ، سيستم توليد ، نوع سرويس ، ساعت كار ماشين آلات ، ميزان مهارت اپراتورها و بسياري فاكتورهاي ديگر مورد طراحي قرار گرفته و اجرا گردد. سيستم PM را نميتوان همانند كتاب آشپزي براساس يك الگوي موفق در شركت ديگر به مورد اجرا در آورد.

3-       فعاليتهاي PM بر كارهاي فعلي بخش نت اضافه گرديده و حجم كارهاي آنها را افزايش ميدهد . براين اساس نياز به اضافه كاري بوده و هزينه نيروي انساني و قطعات مصرفي نيز افزايش  خواهد يافت .

اجراي برنامه هاي PM باعث افزايش ميزان دسترسي و آماده بكار بودن ماشين آلات ، كاهش ميزان مصرف انرژي ، كاهش فعاليتهاي برنامه ريزي نشده و ... خواهد شد.فعاليتهاي PM تنها در ابتداي اجراي آن بر حجم كار مجريان نت خواهد افزود و در ادامه كار با منافعي كه حاصل ميگردد جبران سرمايه گذاري اوليه خواهد شد . با اجراي PM بسياري از فعاليتهاي سنگين بخش نت (كه ناشي از عدم سرويس و نگهداري بموقع  ماشين آلات ميباشد ) تبديل به فعاليتهاي سبك و ساده ميگردد.

4-       بكمك فرمهاي خوب و تشريح آنها براي مجريان نت ، پرسنل كم تجربه و مبتدي نيز قادر به اجراي فعاليتهاي PM خواهند بود.

پرسنل داراي مهارت كم در نت ميتوانند بكمك آموزش و فرمهاي مناسب تنها برخي از فعاليتهاي PM را بخوبي اجرا نمايند. فعاليتهاي نظافت ، آچاركشي و روغنكاري كه جزو فعاليتهاي پايه در نت ميباشند در زمره فعاليتهايي هستند كه با آموزش قابل اجرا ميباشند. اما آنچه مسلم است منافع انجام بازرسي و كنترل تجهيزات از دستان و چشمان باتجربه و ماهر حاصل ميگردد.

5-      PM شامل يك سري فعاليتها و فرمهاي بازرسي ميباشد كه در دوره هاي مشخص به مورد اجرا در مي آيد.

برنامه هاي نگهداري و تعميرات پيشگويانه (  CBM ) همچون ارتعاش سنجي ، حرارت سنجي و ... قسمتي از برنامه هاي PM ميباشد . در استراتژي نت پيشگويانه فعاليتهاي PM براساس شرايط كاركرد ماشين به مورد اجرا در مي آيد. بعنوان مثال نظافت و جرم گيري يك رادياتور زماني كه اختلاف فشار در دو سمت ورودي و خروجي سيال از يك حد معين بيشتر گردد به مورد اجرا در خواهد آمد و ...

6-           PM منجر به حذف توقفات اضطراري ماشين آلات خواهد شد .

PM   نميتواند كاري كند كه يك موتور 5hp كار يك موتور 10hp را انجام دهد. حتي با اجراي كامل برنامه ها و استفاده از تكنيكهاي نت پيشگويانه نيز ،  PM قادر نخواهد بود تا توقفات ناشي از استفاده نادرست از ماشين آلات را حذف نمايد. همچنين برخي از خرابيها (همچون خرابي قطعات الكترونيكي ماشين آلات ) قابل رديابي نبوده و اصولا برنامه خاصي در PM براي رديابي آنها وجود ندارد.